灭火器、消火栓等消防器材、设施的使用方法

⑴ 手提式干粉灭火器使用方法及注意事项

◆ 灭火器使用前，必须检查压力是否有效；

◆ 将灭火器上下用力摆动几次；

◆ 拔掉保险销，一手握住提把，另一只手握紧喷管，迅速前往着火点1.5米左右距离，对准火焰根部，用力按下压把开关，直至喷射灭火剂；

◆ 由远及近左右扫射向前推进将火扑灭；

◆ 一旦火扑灭后，立即放松压把，灭火剂停止喷射；

◆ 注意事项：

A、手提干粉灭火器必须竖立使用；

B、保险销拔掉后，喷管口禁止对人，以防伤害；

C、灭火时，操作者必须处于上风向操作；

D、注意控制灭火点的有效距离和使用时间。

⑵ 推车式干粉灭火器使用方法及注意事项

◆ 推车式灭火器必须两协同操作使用；

◆ 灭火器使用前，先检查压力是否有效，再检查喷枪、软管及接口是否密封完好、无损；

◆ 一人先将车把前后颠覆几次，确认干粉有效松动后，则命令另一人迅速手持喷枪施展软管往前拉开，并双手紧紧握喷枪作灭火扑救的战斗姿势；

◆ 推车者将车子移至离火场8至10米的上风处停稳，拔掉保险销，做好开启阀门的准备；

◆ 当听到前方一声令下，后者立即打开阀门，前者扣动喷枪板机，对准火焰根部喷射，由远渐近、左右扫射向前推进将火扑灭；

◆ 火灭后，将阀门关闭，灭火剂停止喷射。

◆ 注意事项

A、软管展开不得有弯折现象；

B、快速移动灭火器时，人在前面拉着车子往前行进；

C、到达火场后，推车者应判断现场情况，占据有利地形，便于机动灵活应战；

D、两人配合操作，协调须一致，以便随时调整方位，应付火情变化；

E、喷枪口严禁对人，以防止意外伤害。

⑶手提式二氧化碳灭火器使用方法

二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。在使用时，应首先将灭火器提到起火地点，放下灭火器，拔出保险销，一只手握住喇叭筒根部的手柄，另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器，应把喇叭筒往上扳70—90度。使用时，不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管，防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火器时，在室外使用的，应选择上风方向喷射；在室内窄小空间使用的，灭火后操作者应迅速离开，以防窒息。

⑷自救式消火栓设备使用方法

火灾发生时,打开箱门或硬物击碎箱门的玻璃，先按动箱内远距离启动消防泵的按钮，然后取下水带和水枪，将水带接在消防栓接口上，拉出水带，开启供水阀门，喷水灭火。

⑸消火栓设备使用方法

A、打开消防栓箱外盖。

B、取出水龙带，向火场方向展开。

C、结合出水龙口与水龙带(快速接头结合)，结合射水瞄子与水龙带(快速接头结合)。

D、持射水瞄子对准火场。

E、开启出水龙口，开始射水。

F、射水瞄子握把旋转，可调整水柱出水或水雾出水。

G、使用消防栓灭火需注意确认火场电源切离。